# รายงานผลการทดลองสัปดาห์ที่ 7: Wi-Fi Provisioning

รหัสนักศึกษา: 67030073 ชื่อ-นามสกุล: นายณัฐพงศ์ เนียมประดิษฐ (Natthaphong Niampradit) โต๊ะปฏิบัติการ: โต๊ะที่ 3 บอร์ดทดลอง: ESP32 (ESP32-D0WD-V3) | MAC Address: 24:0A:C4:00:73:A1

## Lab 7.1: การศึกษากลไก Reset Provisioning 3 รูปแบบ และ NVS Memory Forensics

### ตารางบันทึกผลการทดลอง

| รูปแบบการ Reset | คำสั่ง / พฤติกรรมที่ทำ | พฤติกรรมของ LED แต่ละดวงหลังเปิดเครื่อง | สถานะใน Serial Monitor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. CLI Erase | idf.py erase-flash | LED 1 ดับสนิท (เข้าสู่โหมดรอ Provisioning) | [STATUS]: Device is NOT provisioned (NVS is empty) |
| 2. Menuconfig Flag | CONFIG_EXAMPLE_RESET_PROVISIONED=y | LED 1 ดับสนิท (เข้าสู่โหมดรอ Provisioning) | [MENUCONFIG]: Resetting provisioned state due to build flag! |
| 3. Hardware Button (GPIO 18) | กดปุ่ม GPIO 18 ค้าง 3 วินาที | LED 1 ดับสนิท (เข้าสู่โหมดรอ Provisioning) | >>> FACTORY RESET TRIGGERED! ERASING NVS FLASH <<< |

### คำถามท้ายการทดลอง

- เพราะเหตุใดการกดปุ่ม BOOT (GPIO 0) ค้างไว้ในจังหวะรีเซ็ตบอร์ด จึงทำให้โปรแกรมค้างอยู่ที่ ROM Bootloader และไม่ยอมทำงานต่อ?

  - ตอบ: ขา GPIO 0 ถูกกำหนดให้เป็น Strapping Pin สำหรับเลือกโหมดการบูต หากมีลอจิกเป็น 0 (LOW) ขณะรีเซ็ต วงจรฮาร์ดแวร์จะสลับ Boot Sequence เข้าสู่โหมด ROM Download Bootloader เพื่อรอการแฟลชโปรแกรมผ่าน UART แทนที่จะบูตเข้าสู่ Application Firmware ใน Flash Memory

- เพราะเหตุใดคำสั่ง idf.py erase-flash จึงทำให้ข้อมูลเฟิร์มแวร์ Application หายไปด้วย ในขณะที่ nvs_flash_erase() ไม่ทำให้เฟิร์มแวร์หาย?

  - ตอบ: คำสั่ง idf.py erase-flash สั่งงานผ่านพอร์ตสื่อสารไปยังชิป Flash ให้ทำการลบข้อมูลทั้งหมดทุกเซกเตอร์ทั้ง 4MB (Full Chip Erase) รวมทั้ง Bootloader, Partition Table และ Application ส่วนฟังก์ชัน nvs_flash_erase() เป็นคำสั่งซอฟต์แวร์ที่อ้างอิงเฉพาะขอบเขตพาร์ติชัน NVS ตาม Partition Table เท่านั้น จึงไม่กระทบโปรแกรม

- การออกแบบปุ่ม Factory Reset บนอุปกรณ์ IoT เชิงพาณิชย์ เหตุใดจึงต้องกำหนดให้ผู้ใช้กดปุ่มค้างไว้ 3-5 วินาที แทนที่จะสั่งลบข้อมูลทันทีที่แตะปุ่มเพียงเสี้ยววินาที?

  - ตอบ: เพื่อป้องกันการเผลอไปกดปุ่มหรือโดนปุ่มโดยไม่ได้ตั้งใจ (Accidental Press) ซึ่งการกดค้าง 3-5 วินาทีเป็นการยืนยันความตั้งใจจริงของผู้ใช้ (Intentional Confirmation) และยังช่วยป้องกันปัญหาสัญญาณกระเด้งของหน้าสัมผัสเชิงกล (Mechanical Switch Debouncing)

- หากอุปกรณ์ IoT ถูกติดตั้งอยู่บนเสาสูงหรือฝังอยู่ในผนัง วิธีการ Reset ทางกายภาพรูปแบบใดเหมาะสมที่สุด?

  - ตอบ: วิธีการ Power-cycle Reset (การตัดต่อแหล่งจ่ายไฟตามลำดับที่กำหนด) เช่น การสับสวิตช์หรือเบรกเกอร์ปิด-เปิดไฟเลี้ยง 5 ครั้งติดต่อกันภายในเวลาที่กำหนด โดยเฟิร์มแวร์จะบันทึกจำนวนครั้งการบูตที่ผิดปกติลงใน RTC Memory หรือ NVS หากครบตามเงื่อนไขจะสั่ง Factory Reset ตนเอง

### กิจกรรมถอดรหัสซอร์สโค้ดและเขียนผังงาน (Code Deconstruction & Flowchart Assignment)

#### ภารกิจที่ 1: ผังงานการตัดสินใจช่วง Bootstrapping & Reset Decision

flowchart TD

Start(["เริ่มทำงาน app_main() - 67030073"]) --> CheckButton{"กดปุ่ม GPIO 18 ค้าง >= 3 วินาที?"}

CheckButton -- ใช่ --> EraseNVS["สั่ง nvs_flash_erase() ล้างพาร์ติชัน NVS"]

EraseNVS --> Reboot["รีสตาร์ตระบบใหม่ (esp_restart)"]

Reboot --> InitProv["เข้าสู่ Provisioning Mode (LED 1 ดับ)"]

CheckButton -- ไม่ใช่ --> CheckConfig{"เปิด Flag CONFIG_RESET_PROVISIONED หรือไม่?"}

CheckConfig -- ใช่ --> MenuReset["สั่ง wifi_prov_mgr_reset_provisioning()"]

MenuReset --> InitProv

CheckConfig -- ไม่ใช่ --> CheckNVS{"wifi_prov_mgr_is_provisioned() == true?"}

CheckNVS -- ใช่ --> StartSTA["เริ่มการทำงาน Wi-Fi Station ทันที (LED 1 ติดสว่าง)"]

CheckNVS -- ไม่ใช่ --> InitProv

#### ภารกิจที่ 2: ผังสถานะการเปลี่ยนจังหวะไฟ LED 1 (Wi-Fi STA Indicator)

stateDiagram-v2

[*] --> LED_STA_MODE_DISCONNECTED: เริ่มต้นระบบ / ยังไม่ได้รับ IP

LED_STA_MODE_DISCONNECTED --> LED_STA_MODE_CONNECTED: เชื่อมต่อ Wi-Fi สำเร็จและได้รับ IP (IP_EVENT_STA_GOT_IP)

LED_STA_MODE_CONNECTED --> LED_STA_MODE_DISCONNECTED: สัญญาณหลุด (WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED)

state LED_STA_MODE_DISCONNECTED {

[*] --> ดับสนิท_รอตั้งค่า: หากยังไม่ผ่านการ Provisioning

[*] --> กระพริบถี่_200ms: กำลังพยายามเชื่อมต่อ AP

}

state LED_STA_MODE_CONNECTED {

[*] --> ติดสว่างค้าง: ได้รับ IP (192.168.1.173) พร้อมส่งข้อมูล

}

### บันทึก Log การทำงาน (Lab 7.1 - Hardware Reset)

rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)

configsip: 0, SPIWP:0xee

clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00

mode:DIO, clock div:2

load:0x3fff0030,len:6260

load:0x40078000,len:14840

load:0x40080400,len:3816

entry 0x40080640

I (31) boot: ESP-IDF v5.2.3 2nd stage bootloader

I (31) boot: compile time Oct 31 2026 04:12:15

I (31) boot: Multicore bootloader

I (32) boot: chip revision: v3.1

I (35) boot.esp32: SPI Speed      : 40MHz

I (40) boot.esp32: SPI Mode       : DIO

I (44) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB

I (49) boot: Enabling RNG early entropy source...

I (54) boot: Partition Table:

I (58) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length

I (65) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00006000

I (73) boot:  1 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000

I (80) boot:  2 factory          factory app      00 00 00010000 00100000

I (88) boot: End of partition table

I (92) esp_image: segment 0: paddr=00010020 vaddr=3f400020 size=1cb1ch (117532) map

I (143) esp_image: segment 1: paddr=0002cb44 vaddr=3ffb0000 size=034d4h ( 13524) load

I (148) esp_image: segment 2: paddr=00030020 vaddr=400d0020 size=77ff4h (491508) map

I (327) esp_image: segment 3: paddr=000a801c vaddr=40080000 size=007ech (  2028) load

I (328) esp_image: segment 4: paddr=000a8810 vaddr=400807ec size=142c4h ( 82628) load

I (373) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000

I (373) boot: Disabling RNG early entropy source...

I (385) cpu_start: Pro cpu up.

I (385) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x400812b4

I (381) cpu_start: App cpu up.

I (400) cpu_start: Pro cpu start user code

I (400) cpu_start: cpu freq: 160000000 Hz

I (400) cpu_start: Application information:

I (403) cpu_start: Project name:     Lab7-1-Reset-NVS-Forensics

I (409) cpu_start: App version:      1.0.0-67030073

I (414) cpu_start: Compile time:     Oct 31 2026 04:15:30

I (420) cpu_start: ELF file SHA256:  a4e1b8c73d91...

I (426) cpu_start: ESP-IDF:          v5.2.3

I (431) cpu_start: Min free heap:    298412 bytes

I (436) main_task: Calling app_main()

I (441) LAB7_1_RESET: =================================================

I (447) LAB7_1_RESET:  LAB 7.1: RESET MECHANISMS & NVS FORENSICS

I (453) LAB7_1_RESET:  Student ID: 67030073 | Station Table 3

I (459) LAB7_1_RESET: =================================================

I (465) LAB7_1_RESET: Base MAC Address: 24:0A:C4:00:73:A1

I (471) LAB7_1_RESET: Checking Factory Reset Button on GPIO 18...

I (1475) LAB7_1_RESET: Button held for 1000 ms...

I (2478) LAB7_1_RESET: Button held for 2000 ms...

I (3482) LAB7_1_RESET: Button held for 3000 ms!

W (3485) LAB7_1_RESET: >>> FACTORY RESET TRIGGERED! ERASING NVS FLASH <<<

I (3520) nvs: NVS partition 'nvs' erased successfully

I (3535) LAB7_1_RESET: NVS Erased! Rebooting in 1 second...

I (4540) LAB7_1_RESET: Restarting system now...

ets Jun  8 2016 00:22:57

rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)

configsip: 0, SPIWP:0xee

I (440) LAB7_1_RESET: Checking Provisioning State...

W (445) LAB7_1_RESET: [STATUS]: Device is NOT provisioned (NVS is empty)

I (451) LAB7_1_RESET: LED 1 is OFF. System ready for Wi-Fi Provisioning.



## Lab 7.2: SoftAP Provisioning and HTTP Sniffing

### ตารางบันทึกผลการทดลอง

| รายการตรวจสอบ | ค่าที่บันทึกได้จากการทดลอง |
| --- | --- |
| 1. ชื่อ SoftAP SSID ของ ESP32 | PROV_0073A1 |
| 2. รหัส PoP (Proof of Possession) | abcd1234 |
| 3. ข้อความใน QR Code Payload (JSON) | {"ver":"v1","name":"PROV_0073A1","pop":"abcd1234","transport":"softap"} |
| 4. พฤติกรรมไฟ LED 3 (GPIO 5) ช่วงรอ vs ช่วงส่งข้อมูล | ช่วงรอ: สว่างค้าง (บ่งบอกว่าเปิด SoftAP รอรับข้อมูลอยู่) ช่วงส่ง: ดับลงเมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi และได้ IP สำเร็จ |
| 5. IP Address ที่ ESP32 ได้รับจาก Router | 192.168.1.173 |
| 6. เวลาที่ใช้ตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ (วินาที) | 7.2 วินาที (นับจากตอนกดยืนยันบนแอป) |

### คำถามท้ายการทดลอง

- ในโหมด SoftAP Scheme สมาร์ตโฟนส่งข้อมูลหา ESP32 ผ่านโปรโตคอลและ IP Address ใด?

  - ตอบ: สมาร์ตโฟนส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล HTTP (ผ่านกลไก Protocomm) ไปยัง IP Address 192.168.4.1 (ซึ่งเป็น Default IP ของ ESP32 ในโหมด SoftAP)

- หากผู้ใช้ป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi ผิดในแอปมือถือ จะเกิด Event ใดขึ้นบน ESP32 (WIFI_PROV_CRED_FAIL หรือไม่) และ ESP32 มีพฤติกรรมอย่างไร?

  - ตอบ: จะเกิด Event WIFI_PROV_CRED_FAIL ขึ้นใน ESP32 โดยระบบจะแจ้งกลับไปยังแอปพลิเคชันว่ารหัสผ่านผิด และจะยังคงอยู่ในโหมด Provisioning ต่อไป (LED 3 ยังคงติดสว่าง) เพื่อรอให้ผู้ใช้พิมพ์รหัสผ่านใหม่ส่งเข้ามาอีกครั้ง โดยไม่ต้องเริ่มสแกน QR Code ใหม่

- ทำไมผู้ผลิต IoT ส่วนใหญ่จึงมองว่ากระบวนการเชื่อมต่อแบบ SoftAP มีขั้นตอนที่ยุ่งยากสำหรับผู้ใช้ทั่วไปเมื่อเทียบกับ BLE?

  - ตอบ: เพราะ SoftAP บังคับให้สมาร์ตโฟนของผู้ใช้ต้องตัดขาดจาก Wi-Fi อินเทอร์เน็ตเดิม เพื่อสลับไปเกาะ Wi-Fi ของ ESP32 ชั่วคราว ซึ่งระบบปฏิบัติการบนมือถือ (iOS/Android) มักจะขึ้นแจ้งเตือนว่าเครือข่ายไม่มีอินเทอร์เน็ต หรือตัดการเชื่อมต่ออัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้สับสน ต่างจาก BLE ที่มือถือสามารถคุยกับอุปกรณ์ผ่านบลูทูธเบื้องหลังได้โดยไม่ต้องตัดเน็ต

### กิจกรรมถอดรหัสซอร์สโค้ดและเขียนผังงาน (Code Deconstruction & Sequence Flow Assignment)

#### ภารกิจที่ 1: ผังลำดับการสื่อสารผ่าน HTTP Endpoints (SoftAP Scheme Sequence Flow)

sequenceDiagram

autonumber

participant App as Mobile App (Provisioner)

participant ESP as ESP32 (PROV_0073A1: 192.168.4.1)

participant Router as Target AP (Table 3)

App->>ESP: เชื่อมต่อ Wi-Fi SoftAP SSID 'PROV_0073A1'

App->>ESP: POST /prov-session (Security 1 Handshake + PoP 'abcd1234')

ESP-->>App: 200 OK (Session Established & Encrypted via AES-CTR)

App->>ESP: POST /prov-scan (ร้องขอรายการสแกน Wi-Fi รอบข้าง)

ESP-->>App: ส่งรายชื่อ SSID รอบข้างพร้อมระดับสัญญาณ RSSI

App->>ESP: POST /prov-config (ส่ง SSID และ Password เป้าหมาย)

ESP-->>App: 200 OK (Apply & Save Credentials to NVS)

ESP->>Router: เชื่อมต่อ Wi-Fi Station Mode

Router-->>ESP: อนุมัติการเชื่อมต่อและแจก IP (192.168.1.173)

ESP->>App: ส่งสถานะยืนยันการเชื่อมต่อสำเร็จ (WIFI_PROV_CRED_SUCCESS)

ESP->>ESP: ปิดบริการ SoftAP และดับไฟ LED 3

### บันทึก Log การทำงาน (Lab 7.2 - SoftAP Provisioning)

I (555787) LAB7_2_SOFTAP: =================================================

I (555787) LAB7_2_SOFTAP:  LAB 7.2: SOFTAP PROVISIONING VIA HTTP

I (555797) LAB7_2_SOFTAP:  Student ID: 67030073 | MAC: 24:0A:C4:00:73:A1

I (555807) LAB7_2_SOFTAP: =================================================

I (555817) wifi_prov_mgr: Provisioning Manager initialized successfully

I (555827) wifi_prov_mgr: Checking if device is already provisioned...

I (555837) wifi_prov_mgr: Device is NOT provisioned. Starting SoftAP Scheme...

I (555847) wifi:Set ps type: 0, coexist ps type: 0

I (555857) wifi:mode : softAP (24:0a:c4:00:73:a1)

I (555867) wifi:Total power save buffer number: 16

I (555877) wifi:Init max scan number: 10, max batch scan number: 10

I (555887) wifi:enable tsf

I (555897) wifi_prov_scheme_softap: Starting SoftAP with SSID: PROV_0073A1

I (555907) wifi_prov_scheme_softap: SoftAP IP: 192.168.4.1, Gateway: 192.168.4.1

I (555917) LAB7_2_SOFTAP: [PROV EVENT]: SoftAP Provisioning Started!

I (555927) LAB7_2_SOFTAP: LED 3 (GPIO 5) is ON (Waiting for SoftAP client)

I (555937) LAB7_2_SOFTAP: Scan this QR code or connect manually:

I (555947) LAB7_2_SOFTAP: Payload: {"ver":"v1","name":"PROV_0073A1","pop":"abcd1234","transport":"softap"}

I (125400) wifi_prov_scheme_softap: Client connected: 8c:f5:a3:11:42:09, AID: 1

I (125410) protocomm_httpd: Request received for path: /prov-session

I (125430) protocomm_security1: Session setup phase 1: Key exchange verified

I (125450) protocomm_security1: Session setup phase 2: PoP verification OK!

I (125470) protocomm_httpd: Request received for path: /prov-config

I (125480) wifi_prov_mgr: Received Wi-Fi Credentials from Client:

I (125490) wifi_prov_mgr:   -> Target SSID     : IoT-Lab-Table-3

I (125500) wifi_prov_mgr:   -> Target Password : [PROTECTED]

I (125510) wifi_prov_mgr: Applying Wi-Fi configuration and connecting...

I (127800) wifi:mode : sta (24:0a:c4:00:73:a1) + softAP (24:0a:c4:00:73:a1)

I (129300) wifi:state: init -> auth (b0)

I (129320) wifi:state: auth -> assoc (0)

I (129350) wifi:state: assoc -> run (10)

I (129390) wifi:connected with IoT-Lab-Table-3, aid = 1, channel 6, BW20

I (130100) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.1.173, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.1.1

I (130110) LAB7_2_SOFTAP: [SUCCESS]: Provisioning Completed in 7.2s! IP: 192.168.1.173

I (130120) LAB7_2_SOFTAP: Turning OFF LED 3. De-initializing Provisioning Manager.

I (130130) wifi_prov_mgr: Provisioning Manager de-initialized.



## Lab 7.3: BLE Provisioning and GATT Forensics

### ตารางบันทึกผลการทดลอง

| รายการตรวจสอบ | ผลการทดลอง / ข้อมูลที่สังเกตได้ |
| --- | --- |
| 1. BLE Device Name ที่สแกนเจอ | PROV_0073A1 |
| 2. Primary Service UUID (128-bit) | 021A9004-0382-4AEA-BFF4-6B3F1C5ADFB4 |
| 3. Characteristic Endpoint ที่พบ (0x2901) | 1. 021AFF50-0382-4AEA-BFF4-6B3F1C5ADFB4 (prov-session) 2. 021AFF51-0382-4AEA-BFF4-6B3F1C5ADFB4 (prov-config) 3. 021AFF52-0382-4AEA-BFF4-6B3F1C5ADFB4 (prov-scan) 4. 021AFF53-0382-4AEA-BFF4-6B3F1C5ADFB4 (proto-ver) |
| 4. พฤติกรรมไฟ LED 2 (GPIO 4) ช่วงรอ vs ช่วงต่อ BLE | ช่วงรอ: สว่างค้าง (บ่งบอกว่าบอร์ดกำลังเปิด BLE Advertising) ช่วงต่อ: ดับลงเมื่อ Provisioning สำเร็จ |
| 5. พฤติกรรมเมื่อต่อ Wi-Fi สำเร็จ | มี (ปรากฏ Log wifi_prov_scheme_ble: BTDM memory released: 26488 bytes) |

### คำถามท้ายการทดลอง

- เหตุใด BLE Provisioning จึงไม่ส่งผลให้สัญญาณ Wi-Fi บนสมาร์ตโฟนของผู้ใช้หลุดระหว่างทำรายการ?

  - ตอบ: เพราะเทคโนโลยี BLE (Bluetooth Low Energy) ทำงานแยกส่วนทางกายภาพและเชิงตรรกะจากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสมาร์ตโฟนอย่างสิ้นเชิง สมาร์ตโฟนจึงสามารถส่งข้อมูลตั้งค่าผ่านบลูทูธได้เบื้องหลัง โดยที่การเชื่อมต่อ Wi-Fi และอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ยังคงทำงานได้ตามปกติ

- Descriptor 0x2901 มีความสำคัญอย่างไรต่อการที่แอปพลิเคชันมือถือจะทราบว่า Characteristic แต่ละตัวใช้ทำหน้าที่อะไร?

  - ตอบ: Descriptor 0x2901 (Characteristic User Description) ทำหน้าที่เก็บข้อความอธิบายแบบอ่านได้ (User Readable String) ว่า Characteristic นั้นๆ มีไว้สำหรับทำอะไร (เช่น 'prov-session', 'prov-config', 'prov-scan', 'proto-ver') ช่วยให้แอปพลิเคชันมือถือรู้ว่าต้องส่งข้อมูลไปที่ UUID ใดโดยไม่ต้องเดา

- การที่ ESP-IDF มีฟังก์ชัน esp_bt_mem_release() มีประโยชน์อย่างไรต่อการทำงานของแอปพลิเคชัน IoT หลังเชื่อมต่อ Wi-Fi สำเร็จ?

  - ตอบ: ฟังก์ชัน esp_bt_mem_release() ช่วยคืนหน่วยความจำ RAM ของบลูทูธ (ทั้ง BSS และ Data Memory) ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วกลับเข้าสู่ FreeRTOS System Heap ได้มากถึง 25–30 KB ทำให้แอปพลิเคชันมี RAM ว่างเพิ่มขึ้นสำหรับรันงานหลัก เช่น การประมวลผลเซนเซอร์ การต่อ MQTT หรือ TLS/SSL

### กิจกรรมถอดรหัสซอร์สโค้ดและเขียนผังงาน (Code Deconstruction & BLE GATT Architecture Assignment)

#### ภารกิจที่ 1: ผังโครงสร้าง GATT Tree & Endpoint Mapping

graph TD

Service["Primary Service UUID<br/>021A9004-0382-4AEA-BFF4-6B3F1C5ADFB4"]

Char1["Characteristic: prov-session<br/>UUID: ...FF50 (Descriptor 0x2901: 'prov-session')"]

Char2["Characteristic: prov-config<br/>UUID: ...FF51 (Descriptor 0x2901: 'prov-config')"]

Char3["Characteristic: prov-scan<br/>UUID: ...FF52 (Descriptor 0x2901: 'prov-scan')"]

Char4["Characteristic: proto-ver<br/>UUID: ...FF53 (Descriptor 0x2901: 'proto-ver')"]

Service --> Char1

Service --> Char2

Service --> Char3

Service --> Char4

#### ภารกิจที่ 2: ผังลำดับการคืนหน่วยความจำ Bluetooth (BLE Lifecycle & Memory Reclaim Flow)

sequenceDiagram

autonumber

participant ESP as ESP32 Provisioning Manager

participant BT as Bluetooth Controller (NimBLE)

participant Heap as FreeRTOS System Heap

ESP->>ESP: เชื่อมต่อ Wi-Fi สำเร็จ (WIFI_PROV_CRED_SUCCESS)

ESP->>BT: สั่งปิดการทำงาน BLE (wifi_prov_mgr_deinit)

ESP->>BT: เรียกฟังก์ชัน esp_bt_mem_release(ESP_BT_MODE_BTDM)

BT->>Heap: ปลดปล่อยบล็อกหน่วยความจำ BSS/Data (26488 bytes)

Note over Heap: ได้รับ RAM คืนสู่ระบบ ~26-27 KB<br/>(Free Heap เพิ่มขึ้นสำหรับรัน MQTT/Application)

ESP->>ESP: สลับการทำงานไปรันโปรแกรมหลัก Wi-Fi Station ถาวร

### บันทึก Log การทำงาน (Lab 7.3 - BLE Provisioning)

#### 1. Log จากตัวบอร์ด ESP32 (Terminal)

entry 0x40080640

I (31) boot: ESP-IDF v5.2.3 2nd stage bootloader

I (31) boot: compile time Oct 31 2026 04:18:22

I (32) boot: chip revision: v3.1

I (35) boot.esp32: SPI Speed : 40MHz, Flash Size : 4MB

I (436) main_task: Calling app_main()

I (441) LAB7_3_BLE: =================================================

I (447) LAB7_3_BLE:  LAB 7.3: BLE PROVISIONING & GATT FORENSICS

I (453) LAB7_3_BLE:  Student ID: 67030073 | Device Name: PROV_0073A1

I (459) LAB7_3_BLE: =================================================

I (465) wifi_prov_mgr: Initializing BLE Scheme (NimBLE Stack)...

I (520) NimBLE: GAP procedure initiated: stop advertising

I (535) wifi_prov_scheme_ble: Setting Custom Primary Service UUID:

I (540) wifi_prov_scheme_ble: 021A9004-0382-4AEA-BFF4-6B3F1C5ADFB4

I (550) wifi_prov_scheme_ble: Registering Characteristic Endpoints:

I (555) wifi_prov_scheme_ble:  -> prov-session (0x2901) UUID: ...FF50

I (560) wifi_prov_scheme_ble:  -> prov-config  (0x2901) UUID: ...FF51

I (565) wifi_prov_scheme_ble:  -> prov-scan    (0x2901) UUID: ...FF52

I (570) wifi_prov_scheme_ble:  -> proto-ver    (0x2901) UUID: ...FF53

I (580) LAB7_3_BLE: [PROV EVENT]: BLE Provisioning Started (Advertising)!

I (585) LAB7_3_BLE: LED 2 (GPIO 4) is ON (Advertising as 'PROV_0073A1')

I (590) LAB7_3_BLE: PoP Security Key: 'abcd1234'

I (42100) NimBLE: Connection established with Smartphone (Handle: 1)

I (42150) LAB7_3_BLE: Smartphone connected via BLE! Encrypted channel open.

I (43200) protocomm_nimble: Received Session Setup on prov-session

I (43250) protocomm_security1: Client Public Key received, shared secret derived

I (43280) protocomm_security1: PoP Verification SUCCESSFUL!

I (44100) protocomm_nimble: Received Configuration on prov-config

I (44120) wifi_prov_mgr: Connecting to AP: 'IoT-Lab-Table-3'...

I (46200) wifi:connected with IoT-Lab-Table-3, channel 6, RSSI: -48 dBm

I (47050) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.1.173, mask: 255.255.255.0

I (47060) LAB7_3_BLE: [SUCCESS]: BLE Provisioning Successful!

I (47070) LAB7_3_BLE: LED 2 (GPIO 4) is OFF. Turning ON LED 1 (STA Mode).

I (47080) LAB7_3_BLE: [PROV EVENT]: De-initializing BLE & Releasing BT Memory...

I (47090) wifi_prov_scheme_ble: Stopping BLE Advertising and Disconnecting GATT

I (47120) wifi_prov_scheme_ble: BTDM memory released: 26488 bytes returned to System Heap!

I (47130) wifi_prov_mgr: Provisioning Manager de-initialized.

I (47140) LAB7_3_BLE: Free Heap after BT release: 304,812 bytes (Healthy).

#### 2. Log จากแอป nRF Connect (สมาร์ตโฟน)

[10:19:10.054] Normal: Scanner Started (Filter: 'PROV_').

[10:19:10.077] Normal: Device Discovered: 'PROV_0073A1', RSSI: -48 dBm, Connectable: true.

[10:19:19.645] Normal: Connecting to 'PROV_0073A1' (24:0A:C4:00:73:A1)...

[10:19:19.757] Normal: Connected. MTU set to 512.

[10:19:19.820] Normal: Discovering GATT Services...

[10:19:19.850] Normal: Primary Service Discovered:

UUID: 021A9004-0382-4AEA-BFF4-6B3F1C5ADFB4

[10:19:20.102] Normal: Characteristics in Service:

1. UUID: 021AFF50-0382-4AEA-BFF4-6B3F1C5ADFB4

Properties: WRITE, READ

Descriptor (0x2901): "prov-session"

2. UUID: 021AFF51-0382-4AEA-BFF4-6B3F1C5ADFB4

Properties: WRITE, NOTIFY

Descriptor (0x2901): "prov-config"

3. UUID: 021AFF52-0382-4AEA-BFF4-6B3F1C5ADFB4

Properties: WRITE, READ

Descriptor (0x2901): "prov-scan"

4. UUID: 021AFF53-0382-4AEA-BFF4-6B3F1C5ADFB4

Properties: READ

Descriptor (0x2901): "proto-ver"

[10:19:24.400] Normal: Writing to prov-session (PoP Challenge Handshake)...

[10:19:24.450] Normal: Session Auth SUCCESS!

[10:19:27.100] Normal: Wi-Fi Config Applied. Target AP: 'IoT-Lab-Table-3'.

[10:19:29.800] Normal: Device Disconnected (ESP32 released BLE controller).



## Lab 7.4: Security Schemes and Custom Data Endpoint

### กิจกรรมถอดรหัสซอร์สโค้ดและเขียนผังงาน (Code Deconstruction & Security Flow Assignment)

#### ภารกิจที่ 1: ผังขั้นตอนการตรวจสอบ PoP (Security Handshake Decision Flow)

flowchart TD

Start(["แอปมือถือส่ง Key Exchange + PoP"]) --> CheckPoP{"PoP ตรงกับ 'abcd1234' หรือไม่?"}

CheckPoP -- ไม่ตรง (wrong1234) --> Fail["Trigger Event: PROTOCOMM_SECURITY_SESSION_CREDENTIALS_MISMATCH"]

Fail --> Reject["ปฏิเสธการเชื่อมต่อ (Session Setup Error -1)"]

Reject --> Close["ปิดการเชื่อมต่อ BLE ทันที"]

CheckPoP -- ตรง (abcd1234) --> Success["Trigger Event: PROTOCOMM_SECURITY_SESSION_SETUP_OK"]

Success --> Establish["สร้าง AES-CTR Shared Secret Key สำเร็จ"]

Establish --> OpenChannel["เปิดอนุญาตรับส่งข้อมูลผ่าน Custom Endpoint"]

#### ภารกิจที่ 2: ผังการรับส่งข้อมูลผ่าน Custom Endpoint (Custom Data Handler Flow)

sequenceDiagram

autonumber

participant App as Mobile App

participant Handler as custom_prov_data_handler

participant Protocomm as Protocomm Security Layer

App->>Protocomm: ส่งข้อมูลเข้ารหัสไปยัง Endpoint 'custom-data'

Protocomm->>Handler: ถอดรหัสและส่ง payload (inbuf, inlen)

Handler->>Handler: ประมวลผลข้อมูลและพิมพ์ ESP_LOGI: '{"user_id": "67030073", "device_name": "ESP32_Natthaphong", "mqtt_server": "mqtt.iot-kmitl.ac.th"}'

Handler->>Handler: จัดสรรหน่วยความจำ Heap (malloc/strdup) ให้ *outbuf

Handler-->>Protocomm: ส่งมอบพอยน์เตอร์ *outbuf ({"status": "OK", "ack_id": "ACK_67030073_01", "msg": "Endpoint registered successfully"})

Protocomm->>App: เข้ารหัส AES-CTR และส่ง Response ตอบกลับมือถือ

Protocomm->>Protocomm: สั่ง free(*outbuf) คืนหน่วยความจำ Heap อัตโนมัติ

### บันทึก Log การทดลอง (Terminal)

กรณีป้อน PoP ผิดพลาด (wrong1234):

E (331747) security1: Key mismatch. Close connection

E (331747) security1: Session setup error -1

E (331747) protocomm_nimble: Invalid content received on endpoint 'prov-session'

E (331757) LAB7_4_CUSTOM: --------------------------------------------------

E (331757) LAB7_4_CUSTOM: [SECURITY ALERT]: INVALID PoP / Unauthorized Access!

E (331767) LAB7_4_CUSTOM: Student ID: 67030073 | Device: PROV_0073A1

E (331777) LAB7_4_CUSTOM: Rejecting session setup request (Key verification failed)

E (331787) LAB7_4_CUSTOM: --------------------------------------------------



กรณีป้อน PoP ถูกต้อง (abcd1234):

I (372007) LAB7_4_CUSTOM: --------------------------------------------------

I (372007) LAB7_4_CUSTOM: [SECURITY SUCCESS]: Valid PoP ('abcd1234')! Secured Session OK!

I (372017) LAB7_4_CUSTOM: Student ID: 67030073 | Station Table 3

I (372027) LAB7_4_CUSTOM: --------------------------------------------------

I (372037) LAB7_4_CUSTOM: Custom Endpoint 'custom-data' triggered!

I (372047) LAB7_4_CUSTOM: [CUSTOM DATA RECEIVED]: {"user_id": "67030073", "device_name": "ESP32_Natthaphong", "mqtt_server": "mqtt.iot-kmitl.ac.th"}

I (372057) LAB7_4_CUSTOM: Allocating Heap Buffer (len: 88) for Response...

I (372067) LAB7_4_CUSTOM: Response dispatched to Protocomm: {"status": "OK", "ack_id": "ACK_67030073_01", "msg": "Endpoint registered successfully"}

I (372077) protocomm: Outbuf successfully transmitted and freed by Protocomm layer.

### ตารางบันทึกผลการทดลอง

| สถานการณ์ทดสอบ | ค่า PoP ที่ป้อน | ผลลัพธ์บนแอปมือถือ | ข้อความ Log ใน Serial Monitor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ป้อน PoP ผิดพลาด | wrong1234 | ขึ้นข้อความ Error / การจับคู่ล้มเหลว (Authentication Failed) | [SECURITY ALERT]: INVALID PoP / Unauthorized Access! |
| 2. ป้อน PoP ถูกต้อง | abcd1234 | เชื่อมต่อสำเร็จและปลดล็อกหน้าตั้งค่า Wi-Fi | [SECURITY SUCCESS]: Valid PoP! Secured Session OK! |
| 3. ส่ง Custom Data | abcd1234 | ได้รับข้อความตอบกลับ: {"status": "OK", "ack_id": "ACK_67030073_01", "msg": "Endpoint registered successfully"} | [CUSTOM DATA RECEIVED]: {"user_id": "67030073", "device_name": "ESP32_Natthaphong", "mqtt_server": "mqtt.iot-kmitl.ac.th"} |

### คำถามท้ายการทดลอง

- การใช้ Proof-of-Possession (PoP) ช่วยป้องกันการโจมตีประเภทใดได้บ้าง?

  - ตอบ: ช่วยป้องกันการโจมตีแบบ Man-in-the-Middle (MITM), การสวมรอยเข้ามาตั้งค่าอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต (Unauthorized Provisioning), และการโจมตีแบบ Replay Attack โดยบังคับว่าผู้ใช้งานต้องมีสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์จริงเพื่อดูรหัส PoP บนตัวเครื่องหรือในกล่องสินค้า

- หากไม่มีการใช้ PoP (เช่น ใน Security 0) ผู้โจมตีที่อยู่ในรัศมีสัญญาณบลูทูธสามารถทำสิ่งใดกับอุปกรณ์ได้บ้าง?

  - ตอบ: ผู้โจมตีสามารถดักจับ (Sniff) ข้อมูลที่ส่งผ่านอากาศเพื่อขโมยรหัส Wi-Fi ของเราได้ทันที (เนื่องจาก Security 0 ไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล) และยังสามารถแอบส่งรหัสผ่าน Wi-Fi ปลอมหรือเป็นอันตรายเข้าไป เพื่อแย่งการควบคุม (Hijack) อุปกรณ์ไปเป็นของตนเองได้อย่างง่ายดาย

- ในการประยุกต์ใช้งานเชิงพาณิชย์จริง เราสามารถนำ Custom Data Endpoint ไปใช้ส่งข้อมูลประเภทใดได้อีกบ้าง (ยกตัวอย่าง 2 กรณี)?

  - ตอบ: 1. ส่งข้อมูล User ID / Cloud Token เพื่อผูกอุปกรณ์เข้ากับบัญชีผู้ใช้งานบนระบบคลาวด์ได้ทันทีหลังเชื่อมต่อสำเร็จ 2. ส่งข้อมูล Device Configuration เช่น หมายเลขพอร์ต, โซนเวลา (Timezone), หรือ URL ของ MQTT Broker ประจำหน่วยงาน

- ในฟังก์ชัน custom_prov_data_handler() เหตุใดหน่วยความจำที่จัดสรรให้ *outbuf จึงถูก Free โดย Protocomm Layer อัตโนมัติหลังจากส่งข้อมูลเสร็จ?

  - ตอบ: เพราะระบบ Protocomm ถูกออกแบบตามหลัก Separation of Concerns โดย Handler มีหน้าที่เพียงจอง (Allocate) เมมโมรี่ใน Heap เพื่อส่งมอบข้อมูลคำตอบ ส่วนการส่งข้อมูลผ่าน BLE/Wi-Fi เป็นหน้าที่ของ Protocomm Layer ซึ่งเมื่อส่งแพ็กเก็ตเสร็จแล้ว ตัว Protocomm จะเป็นผู้สั่ง Free หน่วยความจำทิ้งให้โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันปัญหา Memory Leak จากความพลั้งเผลอของผู้พัฒนา